Příloha č. ....... ke smlouvě o dílo

Všeobecné montážní podmínky

# Provedení montáže

## Montáž zařízení provede zhotovitel svým jménem a na vlastní nebezpečí.

# Termín montáže

## Průběh montážních prací bude proveden v souladu s termíny stanovenými ve smlouvě o dílo.

# Cena montáže

## Cena montáže je započtena v ceně dodávky.

## Cena montáže je založena na plynulém průběhu montážních prací. Náklady za zpoždění nebo přerušení montážních prací, způsobené nepřipraveností prostor budou účtovány zvlášť.

# Předání místa montáže a ukončení montážních prací

## Před započetím montáže bude místo montáže protokolárně předáno odpovědným pracovníkem objednatele vedoucímu montážní skupiny zhotovitele.

## Neprodleně po skončení montážních prací budou provedeny přejímací zkoušky za přítomnosti objednatele a zhotovitele. O výsledku zkoušek bude sepsán přejímací protokol.

# Montáž skladové technologie

## Montáž skladové technologie bude provedena montéry zhotovitele.

## Před montáží skladové technologie musí být provedena hotová podlaha s definitivní úpravou povrchu a všechny ostatní stavební práce.

## Za stav a únosnost podlahy zodpovídá objednatel.

## Prostory při montáži skladové technologie musí být dostatečně osvětlené a vybavené elektrickou síťovou přípojkou.

## Na montážní ploše nesmí vykonávat činnost jiné montážní skupiny.

## Při montáži musí být umožněn přísun, vykládka a meziskladování materiálu.

# Spolupůsobení objednatele

## Objednatel je povinen dnem započetí montáže umožnit zhotoviteli přístup do prostor  kde má být splněno plnění smlouvy a zajistit jejich protokolární předání.

## Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně k dispozici pro vykládku nákladních automobilů a manipulaci s materiálem po celou dobu montáže vhodný vysokozdvižný vozík,  přípojku el. energie a zdroj vody .

## Objednatel určí výškový bod pro ukládání kolejového zařízení  před ukotvením kolejí a před konečnými úpravami podlahy  zajistí provedení kontroly  jejich  uložení  a shodnost s projektovou dokumentací umístění skladovací technologie.

## Objednatel zajistí zhotoviteli zdarma uzamykatelnou místnost pro meziskladování elektro komponentů , uskladnění nářadí a nástrojů montérů .

## Objednatel je povinen po skončení montáže na výzvu zhotovitele neprodleně provést převzetí montážní plochy. Objednatel je povinen provádět opatření, která povedou k ochraně majetku zhotovitele až do doby provedení přejímacích zkoušek a úplného zaplacení předmětu díla.

## Převzetím předmětu díla potvrzuje objednatel, že místo montáže bylo předáno objednateli bez závad.

# Platnost

## Tyto Montážní podmínky jsou závazné a nabývají platnosti podpisem smluvních stran. Tvoří nedílnou součást uzavřeného smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem.

............................................................						.......................................................

objednatel										zhotovitel